河南心连心化学工业集团股份有限公司

曼海姆硫酸钾项目

环 境 影 响 报 告 书

（征求意见稿）

建设单位：河南心连心化学工业集团股份有限公司

环评机构：河南省化工研究所有限责任公司

编制日期：二O二一年五月

1 项目建设概况

河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司拟投资31000万元，在新乡经济技术产业集聚区复合肥分公司现有厂区空地上建设曼海姆硫酸钾项目，本项目属于扩建性质，占地面积约4900m2。产品规模为一期4万吨/年、二期8万吨/年硫酸钾，作为复合肥分公司现有工程的原料。主要建设内容为：硫酸钾生产线、反应废气HCl吸收单元及粉尘废气环保设施、公辅设施等。该项目不属于《产业结构调整指导目录﹙2019年本﹚》中“限制类”和“淘汰类”，符合国家产业政策，已在新乡市经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2020-410721-26-03-071411。

本项目位于复合肥分公司现有厂区内，项目建设符合新乡经济技术产业集聚区产业定位、集聚区规划及规划环评的要求。项目厂址用地性质为三类工业用地，项目建设符合新乡县城乡总体规划（2012-2030年）的相关规划要求。项目周边最近的环境敏感点为南面约1398m的赵堤村。

受河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司委托，河南省化工研究所有限责任公司承担了曼海姆硫酸钾项目环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26——45、肥料制造——化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的”，应编制环境影响报告书。评价单位在实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上，开展了该项目环境影响评价工作，评价工作中对厂址区域环境空气质量现状、地表水质量现状、地下水质量现状、土壤环境、噪声进行了调查、监测，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险等进行了分析。同时，在编制该项目环境影响报告书的过程中公司按照环保部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关规定，河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司开展了公众参与调查。

2 工程分析及污染防治措施

- 2.1项目基本情况

河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司曼海姆硫酸钾项目位于新乡县新乡经济技术产业集聚区内，在复合肥分公司现有厂区空地上进行建设，目前项目已在河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案。项目基本情况见表2.1-1，项目组成见表2.1-2。

表2.1-1                本工程基本情况一览表

| 序号 | 项目 |  | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 曼海姆硫酸钾项目 |  |
| 2 | 建设性质 |  | 扩建 |  |
| 3 | 选址 |  | 现有复合肥厂区及复合肥厂区紧邻绿色制造项目处 |  |
| 4 | 产品方案 |  | 一期：产品硫酸钾4万t/a，副产品31%工业盐酸37949t/a，31%粗盐酸16263.7t/a； 二期：产品硫酸钾8万t/a，副产品31%工业盐酸75898t/a，31%粗盐酸32527.4t/a。 |  |
| 5 | 项目投资 |  | 10000万元 |  |
| 6 | 占地面积 |  | 4900m2 |  |
| 7 | 劳动定员 |  | 不新增 |  |
| 8 | 工作制度 |  | 年工作300天，每天3班，每班8小时，年工作7200小时 |  |
| 9 | 供水 |  | 依托二分公司供水系统及现有供水管网 |  |
| 10 | 供电 |  | 新乡市电业局供电及现有供电网 |  |
| 11 | 供热 |  | 依托二分公司供汽系统及现有供热管网 |  |
| 12 | 环保设施 | 废 气 | HCl 废气 | 一期：新增“冷却+水洗+两级硫酸气洗涤+两级打耙洗涤“预处理装置，主体吸收设备依托现有硫基复合肥备用的一套“冷却+水洗+四级降膜吸收”，吸收尾气经两级水喷淋处理后依托现有一根40m高排气筒排放，二期：新增一套预处理+主体吸收处理设备+尾气两级水喷淋+1根40m高排气筒。 |
|  |  |  | 粉尘 废气 | 一期：1套覆膜除尘器+1根17m高排气筒； 二期：2套覆膜除尘器+1根17m高排气筒。 |
|  |  |  | 反应炉燃气烟气 | 一期：曼海姆反应炉均配备低氮燃烧机，燃气烟气经配套的SCR脱硝装置处理后共用一根18m高排气筒 二期：曼海姆反应炉均配备低氮燃烧机，燃气烟气经配套的SCR脱硝装置处理后共用一根18m高排气筒 |
|  |  | 废水 | 污水处理依托四分公司，处理规模7200m3/d，处理工艺：A/O+SBR |  |
| 13 | 排水 |  | 直接排入四分公司污水处理站处理后再入在建新乡综合污水处理厂进一步处理，排入东孟姜女河，汇入卫河 |  |

表2.1-2                项目建设内容一览表

| 项 目 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |  |  |  |
| 主体 工程 | 硫酸钾合成车间 | 建筑面积3000m2 | 新建 |
| 辅助 工程 | 氯化钾原料仓库 | 建筑面积2400m2 | 依托现有 |
|  | 硫酸钾成品仓库 | 建筑面积9000m2 | 依托现有 |
| 公用 工程 | 供电 | 新乡市电业局供电 | 新增配电柜 |
|  | 循环水站 | 所用脱盐水来自二分公司，二分公司脱盐水站能力220t/h， 尚空余60t/h。 | 依托现有 |
| 环保 工程 | HCl废气处理 | 现有硫基复合肥 HCl废气处理装置（2套， 用1备1）。 | 依托现有 |
|  | 粉尘尾气净化 | 覆膜除尘器1套 | 新建 |
|  | 污水处理站 | 四分公司污水处理站， 处理能力7200m3/d。 | 依托 |
|  | 危废暂存间 | 送四分公司危废间暂存 | 依托 |
| 风险 防范 | 事故池、消防废水、 前期雨水收集池 | 二分公司现有事故废水收集池（10000m3） | 依托 |
| 二期工程 |  |  |  |
| 主体 工程 | 硫酸钾合成车间 | 建筑面积3000m2 | 新建 |
| 辅助 工程 | 氯化钾原料仓库 | 建筑面积2400m2 | 依托现有 |
|  | 硫酸钾成品仓库 | 建筑面积9000m2 | 依托现有 |
| 公用 工程 | 供电 | 新乡市电业局供电 | 新增配电柜 |
|  | 循环水站 | 所用脱盐水来自二分公司，其脱盐水站能力220t/h，尚空余48.8t/h。 | 依托现有，本次二期工程循环水站补充脱盐水量22.4t/h，可以依托。 |
| 环保 工程 | 污水处理站 | 依托四分公司污水处理站，该污水站处理能力7200m3/d， 富余1998.4m3/d。 | 本次二期工程废水量4.2m3/d，可以依托。 |
|  | HCl废气处理 | 冷凝+两级水洗(8套)+三级降膜吸收(8套)+水喷淋吸收 (2套) ，1根40m排气筒。 | 新增 |
|  | 粉尘尾气净化 | 覆膜除尘器2套 | 新增 |
| 风险 防范 | 事故池、消防废水、前期雨水收集池 | 依托现有厂区一个265m3的事故池，另有现有二分公司事故废水收集池（10000m3） | 本次完成后全厂事故废水总量为3250m3，现有与二分公司事故池容量可满足复合肥厂区需求,可依托。 |

##### 2.2产品方案及质量指标

本项目产品方案为一期4万t/a、二期8万t/a硫酸钾并副产工业盐酸。项目产品方案见表2.2-1，产品指标见表2.2-2、表2.2-3。

表2.2-1               本项目产品方案一览表

| 产品方案 |  | 设计生产规模（万t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期工程 | 二期工程 |
| 硫酸钾 |  | 4 | 8 |
| 副产品 | 工业盐酸（31%） | 3.7949 | 7.5898 |
|  | 粗盐酸（31%） | 1.6263 | 3.2586 |
| 两期规模合计：硫酸钾12万t/a、工业盐酸11.3847万t/a、粗盐酸4.8849万t/a |  |  |  |

表2.3-5			      产品质量指标一览表

| 农业用硫酸钾（GB/T20406-2017） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 粉末结晶状 |  |  | 颗粒状 |  |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 |
| 外观 | 白色或带颜色的结晶或颗粒 |  |  |  |  |
| 水溶性氧化钾(K2O) /% ≥ | 52 | 50 | 45 | 50 | 45 |
| 硫(S)的质量分数/% ≥ | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
| 氯离子(Cl-)的质量分数/% ≤ | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| 水分a（H2O）的质量分数/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |
| 游离酸(以H2SO4计) 的质量分数/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 粒度b(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) ≥ | - | - | - | 90 | 90 |
| a 水分以生产企业出厂检验数据为准。 b 对粒径有特殊要求的，按供需双方协议确定。 |  |  |  |  |  |

（2）副产品盐酸

工业用合成盐酸的质量指标表2.3-6。本项目副产品盐酸可以满足工业用合成盐酸一等品标准要求，粗盐酸可以满足工业用合成盐酸标准合格品的要求。

表2.3-6			     副产品盐酸质量指标一览表

| 工业用合成盐酸（GB320-2006） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 外观 | 无色或浅黄色透明液体 |  |  |
| 总酸度(以HCl计) 的质量分数/% ≥ | 31.0 |  |  |
| 铁(以Fe计)的质量分数/% ≤ | 0.002 | 0.008 | 0.01 |
| 灼烧残渣的质量分数/% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| 游离氯 (以Cl-计)的质量分数/% ≤ | 0.004 | 0.008 | 0.01 |
| 砷的质量分数/% ≤ | 0.0001 |  |  |
| 硫酸盐（以SO42-计）的质量分数/% ≤ | 0.005 | 0.03 | - |
| 注：砷指标强制。 |  |  |  |

- 2.3本项目生产工艺及污染因素分析

##### 2.3.1生产工艺流程

原料氯化钾由原料库转入反应工段投料区，氯化钾经斗式提升机、料斗，经计量皮带计量后送入曼海姆反应炉；浓硫酸从罐区硫酸泵与氯化钾按当量比加入曼海姆炉反应室中心。天然气燃料进入曼海姆炉燃烧室燃烧，高温烟气通过隔墙以传导和辐射方式将热量传递到反应室，控制反应室温度，燃烧室烟气达标排放。在微负压和一定温度范围内，反应物料经旋转的搅拌耙齿充分搅拌混合，并被缓慢地由中心推向周边，在炉内停留4～5小时充分进行热分解反应，生成的高温炉气（主要组分氯化氢，含少量硫酸气SO3）通过管道从炉内引出，高温烟气通过石墨冷却器将炉气温度降至50℃，进入水洗涤塔或再进入打耙洗涤塔（只有清理搅拌耙时才开启打耙洗涤塔），塔内部从上至下喷淋脱盐水，炉气自下而上进入净化塔后，部分氯化氢气体与残余硫酸气被吸收，预处理后的氯化氢气从洗涤塔顶部出来后再进一步冷却+水洗，用风机将废气抽入四级降膜吸收塔，气体被塔内的稀盐酸吸收后得到粗盐酸和工业盐酸。粗盐酸为含有少量硫酸杂质的工业盐酸。粗盐酸与工业盐酸的产量比与客户对工业盐酸质量的要求（SO42-）有关：对工业盐酸质量要求高，则粗盐酸比例大；对工业盐酸质量要求低，则粗盐酸比例小。降膜吸收尾气经两级水喷淋吸收后得到稀盐酸，回用于净化和降膜吸收工段，作为吸收母液使用，吸收尾气依托现有硫基复合肥配套的一座40m高排气筒排放。

生成的硫酸钾粗料由设在炉周边的刮板机连续引出，进入左右冷却推料机，经冷却、低速破碎、推移，由螺旋输送机送至刮板机；在密闭的投料小间内人工解包少量碳酸钠至小料仓，落料至圆盘上转至刮板机内与硫酸钾粗料混合，用于中和硫酸钾中残留的少量酸，兼有团粒作用。混合后物料再进入滚筒筛过筛，不合格的大块粗品重力落料至粉碎机进行粉碎，粒径符合要求的粗品直接由斗式提升机提升至成品料仓，计量包装后送至硫酸钾成品库。生产工艺流程见图2.3-5。

图2.3-5      本工程硫酸钾生产工艺流程图(一期同二期)

2.3.2产污环节

本工程产污环节见表2.3-12、表2.3-13

表2.3-12         本次一期工程生产装置产污环节一览表

| 污染物 类型 | 编号 | 污染源 | 污染因子 | 排放 方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | KCl投料废气 | 颗粒物 | 连续 | 覆膜除尘器+17m高排气筒 |
|  | G2 | 反应炉燃气烟气 | SO2、NOx、颗粒物 | 连续 | 低氮燃烧机+SCR脱硝(1套) +18m高排气筒 |
|  | G3 | HCl吸收尾气 | HCl | 连续 | 两级水洗+40m高排气筒 (依托现有硫基复合肥) |
|  | G4 | 筛分粉碎废气 | 颗粒物 | 连续 | 覆膜除尘器+17m高排气筒 （与投料废气共用） |
|  | G5 | 碳酸钠投料废气 | 颗粒物 | 连续 |  |
|  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 连续 |  |
| 废水 | 地面清洗废水 |  | pH、COD、SS | 间断 | 进四分公司污水处理站 |
|  | 生活废水 |  | pH、COD、氨氮、SS | 间断 |  |
|  | 循环冷却废水 |  | COD、SS | 间断 |  |
| 固废 | 废包装袋 |  | 破损包装袋 | 间断 | 返回生产厂家 |
|  | 除尘器积尘 |  | 逸出的原辅料 | 间断 | 返回中和工段使用 |
|  | SCR脱硝废催化剂 |  | 钨、钒、钛等 | 间断 | 在四分公司危废间暂存后，外委有资质的单位处置 |

表2.3-13          本次二期工程生产装置产污环节一览表

| 污染物 类型 | 编号 | 污染源 | 污染因子 | 排放 方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | KCl投料废气 | 颗粒物 | 连续 | 覆膜除尘器(共2套)+17m高排气筒 |
|  | G2 | 反应炉燃气烟气 | SO2、NOx、颗粒物 | 连续 | 低氮燃烧机+SCR脱硝(1套) +18m高排气筒 |
|  | G3 | HCl吸收尾气 | HCl | 连续 | 两级水洗(1套)+40m高排气筒 |
|  | G4 | 筛分粉碎废气 | 颗粒物 | 连续 | 覆膜除尘器(2套)+17m高排气筒 （与投料废气共用） |
|  | G5 | 碳酸钠投料废气 | 颗粒物 | 连续 |  |
|  | G6 | 包装废气 | 颗粒物 | 连续 |  |
| 废水 | 地面清洗废水 |  | pH、COD、SS | 间断 | 进四分公司污水处理站 |
|  | 循环冷却废水 |  | pH、COD、氨氮、SS | 间断 |  |
| 固废 | 废包装袋 |  | COD、SS | 间断 | 返回生产厂家 |
|  | 除尘器积尘 |  | 逸出的原辅料 | 间断 | 返回中和工段使用 |
|  | SCR脱硝废催化剂 |  | 钨、钒、钛等 | 间断 | 在四分公司危废间暂存后，外委有资质的单位处置 |

2.4 污染物产生及治理措施

2.4.1废气

表2.3-16                            本次一期工程废气污染物产/排情况一览表

| 污染源 | 排气筒 高度/内径m | 气量 m3/h | 烟气 温度 ℃ | 主要 污染物 | 污染物产生 |  | 处理措施 | 处理 效率 | 污染物排放 |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |
| P1 (粉尘废气： KCl投料废气G1, 筛分粉碎废气G4, 碳酸钠投料废气G5, 产品包装废气G6) | 17/0.5 | 6000 | 25 | 颗粒物 | 616 | 3.696 | 覆膜除尘器 | 99.5% | 3 | 0.018 | 10 | / |
| P2 （反应炉燃气烟气G2） | 18/0.4 | 4191 | 60 | 颗粒物 | 3.4 | 0.014 | SCR脱硝 | / | 3.4 | 0.014 | 30 | / |
|  |  |  |  | SO2 | 0.54 | 2.25×10-3 |  | / | 0.54 | 2.25×10-3 | 200 | / |
|  |  |  |  | NOx | 147.2 | 0.617 |  | 80% | 29.4 | 0.123 | 300 | / |
| 依托现有7#排气筒 （HCl吸收尾气G3） | 40/0.9 | 5000 | 25 | HCl | 62 | 0.31 | 两级水喷淋 | 90% | 6.2 | 0.031 | 100 | 2.6 |
| 一期硫酸钾生产车间 无组织排放 | / | / | / | 颗粒物 | / | 4×10-3 | / | / | / | 4×10-3 | 周界外1.0 | / |
|  |  |  |  | HCl | / | 7×10-3 | / | / | / | 7×10-3 | 周界外0.20 | / |

表2.3-18                        本次二期工程废气污染物产/排情况一览表

| 污染源 | 排气筒 高度/内径m | 气量 m3/h | 烟气 温度 ℃ | 主要 污染物 | 污染物产生 |  | 处理措施 | 处理 效率 | 污染物排放 |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |
| P3 (粉尘废气： KCl投料废气G1 筛分粉碎废气G4, 碳酸钠投料废气G5, 产品包装废气G6) | 17/0.6 | 12000 | 25 | 颗粒物 | 616 | 7.392 | 覆膜除尘器 | 99.5% | 3 | 0.036 | 10 | / |
| P4 (反应炉燃气烟气G2) | 18/0.5 | 8382 | 60 | 颗粒物 | 3.4 | 0.028 | SCR脱硝 | / | 3.4 | 0.028 | 30 | / |
|  |  |  |  | SO2 | 4.5×10-3 | 0.54 |  | / | 4.5×10-3 | 0.54 | 200 | / |
|  |  |  |  | NOx | 1.234 | 147.2 |  | / | 29.4 | 0.246 | 300 | / |
| P5 （HCl吸收尾气G3） | 40/0.6 | 10000 | 25 | HCl | 62 | 0.62 | 两级水喷淋 | 90% | 6.2 | 0.062 | 100 | 2.6 |
| 二期硫酸钾生产车间 无组织排放 | / | / | / | 颗粒物 | / | 8×10-3 | / | / | / | 8×10-3 | 周界外1.0 | / |
|  |  |  |  | HCl | / | 0.014 | / | / | / | 0.014 | 周界外0.20 | / |

经采取相应的治理措施后，项目预处理工序有组织颗粒物废气中颗粒物、SO2、NOx、HCl均能满足《工业炉窖大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。对周围环境空气影响较小。

2.4.2 废水

本工程废水主要为车间地面清洗水、循环冷却废水。均依托现有河南心连心化学工业集团有限责任公司四分公司现有污水处理站处理。该污水处理站处理规模300t/h，本工程建成后仅新增废水6.3m3/d。项目废水产排情况详见表2.2-15。

表2.3-19         本工程废水产生水质、水量一览表

| 污染源 | 水量(m3/d) | 污染物浓度 (除pH外，单位均为mg/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | SS |
| 一期工程 |  |  |  |  |
| 车间地面清洗水、 | 0.1 | 6~9 | 150 | 250 |
| 循环冷却废水 | 2 | 6~9 | 60 | 60 |
| 一期工程进四分公司污水站废水混合水质 | 2.1 | 6~9 | 64.3 | 69 |
| 二期工程 |  |  |  |  |
| 车间地面清洗水 | 0.2 | 6~9 | 150 | 250 |
| 循环冷却废水 | 4 | 6~9 | 60 | 60 |
| 小计 | 4.2 | 6~9 | 64.3 | 69 |
| 二期工程完成后，本次两期工程进四分公司污水站的综合废水混合水质 | 6.3 | 6~9 | 64.3 | 69 |

本项目废水水质简单，污染物浓度低，经四分公司污水站处理后排入心连心化学工业集团的混合总排口，该总排口废水水质基本不变，水质能满足《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）表1及新乡县综合污水处理厂收水水质要求，进入新乡县综合污水处理厂进一步处理后排入东孟姜女河，汇入卫河。本工程完成后混合总排口废水排放及达标情况见表2.3-20、表2.3-21。

表2.3-20       本次一期工程完成后混合总排口废水排放及达标情况

| 污染源 |  | 排放量 (m3/d) | 污染物浓度（除pH外，单位均为mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | SS |
| 复合肥厂区进入四分公司污水站废水 | 本次一期工程 | 2.1 | 6~9 | 64.3 | 69 |
|  | 在建工程 | 3 | 6~9 | 60 | 60 |
| 本次一期及在建工程完成后 二、四分公司及在建产业升级项目 混合总排口出水 |  | 646.32 | 6~9 | 102.5 | 25.3 |
| 《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）表1 |  | / | 6~9 | 180 | 80 |
| 新乡县综合污水处理厂收水水质 |  | / | / | 400 | 180 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 |

表2.3-21        本次二期工程完成后混合总排口废水排放及达标情况

| 污染源 |  | 排放量 (m3/d) | 污染物浓度（除pH外，单位均为mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | SS |
| 复合肥厂区进入四分公司 污水站废水 | 本工程 | 6.3 | 6~9 | 64.3 | 69 |
|  | 在建工程 | 3 | 6~9 | 60 | 60 |
| 本工程及在建工程完成后 二、四分公司及在建产业升级项目 混合总排口出水 |  | 650.52 | 6~9 | 102.5 | 25.3 |
| 《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）表1 |  | / | 6~9 | 180 | 80 |
| 新乡县综合污水处理厂收水水质 |  | / | / | 400 | 180 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 |

2.4.3固体废物

本工程营运后产生的固体废物主要为废弃包装袋、除尘器积尘和脱硝废催化剂，等。一般固体废物废弃包装袋由原料厂家回收，除尘器积尘收集后回用于相应工段；脱硝废催化剂属于危险废物，外委有相关危废处理资质的单位进行处置。本工程固体废物产生及处置情况详见表2.3-22。

表2.3-22         本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 污染源 | 固废名称 | 产生量（t/a） |  |  | 固废性质 | 处置方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 | 二期完成后本工程 总计 |  |  |
| 原料解包 | 废弃包装袋 | 115 | 230 | 345 | 一般工业固废 | 由原料厂家回收 |
| 覆膜除尘器 | 除尘器积尘 | 26.48 | 52.96 | 79.44 | 一般工业固废 | 回用于相应工段 |
| 脱硝系统 | 废催化剂 | 0.24 | 0.68 | 0.92 | 危险废物 | 委托有相应资质的单位进行处置 |
| 合计 |  | 141.72 | 283.64 | 425.36 |  |  |

本工程产生的固体废物暂存：废弃包装袋依托现有厂区一般固体废物暂存间进行暂存，定期返回原料生产厂家；脱硝废催化剂属于危险废物，外委处置。本工程危废产生量很少，可以依托。本项目危险废物产生及防治措施见表2.3-23。

表2.3-23                          本项目危险废物产生及防治措施一览表

| 危废名称 | 危废 类别 | 危废代码 | 产生量 t/a | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.24 | 废气处理SCR脱硝 环节 | 固态 | 钨钒钛催化剂 | 钨钒钛金属 | 5年 | T | 委托有相关资质单位合理处理 |
| 二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.68 | 废气处理SCR脱硝 环节 | 固态 | 钨钒钛催化剂 | 钨钒钛金属 | 5年 | T | 委托有相关资质单位合理处理 |
| 总计 |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.4 噪声

本项目高噪声设备主要为粉碎机、风机、泵类、空压机、凉水塔等，噪声源强见下表。

表2.3-24            本项目主要高噪声源一览表

| 序号 | 噪声源位置 | 数量 | 排放 规律 | 产生源强dB(A) | 降噪措施 | 治理后源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粉碎机 | 1 | 连续 | 80 | 减震、隔声 | 60 |
| 2 | 风机 | 17 | 连续 | 90 | 隔声、消声 | 70 |
| 3 | 泵类 | 若干 | 连续 | 80 | 基础减震、隔声 | 60 |
| 4 | 空压机 | 1 | 间歇 | 95 | 减震、隔声、消声 | 75 |
| 5 | 凉水塔 | 1 | 连续 | 80 | / | 80 |
| 二期工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粉碎机 | 1 | 连续 | 80 | 减震、隔声 | 60 |
| 2 | 风机 | 28 | 连续 | 90 | 隔声、消声 | 70 |
| 3 | 泵类 | 若干 | 连续 | 80 | 基础减震、隔声 | 60 |
| 4 | 空压机 | 1 | 间歇 | 95 | 减震、隔声、消声 | 75 |
| 5 | 凉水塔 | 1 | 连续 | 80 | / | 80 |

经预测，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

3、环境质量现状

3.1环境空气

根据新乡市生态环境局发布的2019年环境质量年报，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，新乡市环境空气中NO2、PM10、PM2.5、NO2、O3均出现不同程度的超标情况，本项目所在区域为不达标区。区域环境空气首要污染物为PM2.5，其次为PM10。

为进一步改善区域大气环境质量，全面完成国家和省政府确定的大气目标，新乡市制定了《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，提出了关于全面打好大气保卫战的具体要求。

对于其他污染物氯化氢，监测期间各监测点位均未检出。

3.2地表水

对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，本次监测期间各监测断面常规污染因子pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷等，除3#（大泉排与东孟姜女河交汇口前200m）出现氨氮和总氮超标外，其余断面各监测因子均可满足标准限值要求。

引用新乡市环境监测站关于东孟姜女河南环桥断面、东杨村断面2019年全年在线监测数据，南环桥断面日均浓度出现不同程度超标：COD超标率约8.3%，NH3-N超标率约33.3%，TP均可达标；东杨村断面在线监测2019全年数据中，仅COD在1份出现超标情况，超标率8.3%，NH3-N和TP浓度均可达标，三项年均浓度均可以达标。南环桥断面、东杨村断面三项监测因子的年均浓度均可以达标。

为进一步改善区域水环境质量，全面完成国家和省政府确定的水质目标，新乡市制定了《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》，提出了关于水环境污染防治的具体要求。南环桥断面较2018年全年，COD和氨氮浓度基本呈下降走势，区域地表水环境质量整体呈向好趋势。

3.3地下水

地下水监测因子为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等常规因子和pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、硫化物、铅、镉、铁、铜、锰、锌、砷、汞、铬(六价)、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、总大肠菌群、菌落总数、石油类，共30项。根据引用周边企业的 监测数据，项目所在区域15个监测点地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。说明区域内地下水现状质量较好。

3.4 土壤

根据监测结果统计分析，项目所在区域农用地土壤监测点各监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中规定的风险筛选值，土壤风险较低，土壤现状较好。建设用地土壤监测点各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值准要求。

3.5 声环境

经过监测，厂界四周的昼、夜间现状噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，说明区域声环境质量良好。

4 环境影响预测

4.1 大气环境影响分析

工程排放主要污染物为PM10、SO2、NO2和HCl。最大地面质量浓度预测值均可以满足相关标准限值要求，对区域环境空气贡献较小，区域环境空气质量基本维持现状。根据工程废气排放污染物PM10和HCl的大气防护距离计算结果，本工程无须设置大气环境防护距离。

4.2 地表水环境影响分析

本工程废水排水量很小，废水水质简单，污染物浓度低，本工程完成后心连心化工集团的混合总排口废水水质基本不变，能够满足河南省地方标准《合成氨工业水污染物排放标准》（DB41/538-2017）表1及在建新乡县综合污水处理厂的收水水质要求。本工程完成后复合肥厂区废水经在建新乡县综合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东孟姜女河，汇入卫河，对地表水影响不大。

4.3 地下水环境影响分析

本项目废水集水池、盐酸吸收单元及反应装置区等为重点污染防控区，建设单位应按照相关设计规范，对重点防渗区进行强化防渗，防止物料、废水下渗，确保正常生产情况下不会对地下水造成不良影响。评价认为在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效避免污染地下水，工程建设不会对地下水产生明显影响，地下水质量仍将维持现状。

4.4 噪声影响分析

本工程噪声主要来自粉碎机、风机、泵类、空压机、凉水塔所在的厂房或场所，其噪声源强在75～90dB(A)之间，项目拟选用低噪声设备、基础减震、设备隔声、消声、厂房隔声等措施降低噪声，经过治理后，经预测，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.5 固废对环境影响分析

本项目固废主要包括废弃包装袋、除尘器积尘和脱硝废催化剂等。废弃包装袋、除尘器积尘均属一般工业固体废物，废弃包装袋由原料生产厂家回收，除尘器积尘定期清理后直接返回中和工段，脱硝废催化剂属于危险废物，在心连心化学工业集团股份有限公司四分公司暂存后委托有相关资质的单位进行处置。危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，不产生二次污染。

5 环境风险评价

本工程生产过程中主要危险化学品为浓硫酸、氯化氢，具有潜在的环境风险性。本次评价对全厂的事故风险进行评价，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的临界量进行Q值判定得出Q≥100，结合生产工艺评估指标及分值M2得出危险物质及工艺系统危险性P为P1级；进一步依据大气、地表水、地下水环境的敏感程度分级判定复合肥分公司厂区的风险潜势Ⅳ+。综上判定本次风险评价工作级别判定为一级评价，最大可信事故为液氨管线、硫酸储罐泄漏引起的污染事故。经定量预测，液氨管线泄漏：在不利气象条件下，主导风向下风向最大浓度值为0.0142mg/m3， 出现距离为2761m。未出现毒性-1，毒性终点浓度-2最远影响距离为120m，到达时间为5min，该范围内无环境敏感点；在最常见气象条件下，主导风向下风向最大浓度为0.0145mg/m3， 出现距离为236m，到达时间为5min。未出现毒性-1，毒性终点浓度-2最远影响距离为80m，该范围内无环境敏感点。

硫酸储罐泄漏：最不利气象条件下，硫酸毒性终点浓度-1、-2均未出现，硫酸网格点最大浓度为0.0899mg/m3，最远影响距离为236m，到达时间为10min；③项目各敏感点的预测浓度最大值出现于小河村，最大浓度为13.3μg/m3，到达时间为45min，未出现超标情况；企业能够及时采取相应处理措施，并通知及配合疏散该敏感点的居民，不会对人员安全造成较大影响。最常见气象条件下，①硫酸毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2均未出现；②硫酸网格点最大浓度为0.0732mg/m3，出现于（1，-14），最远影响距离为14m，到达时间为5min；③项目各敏感点的预测浓度最大值出现于东龙泉村，最大浓度为4.6177μg/m3，到达时间为25min，未出现超标情况。

企业能够及时采取相应处理措施，并通知及配合疏散该敏感点的居民，不会对人员安全造成较大影响。企业在完善物料贮存设施并加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可控水平。

6 经济损益分析结果

本工程的建设符合国家产业政策和环境保护政策的要求，项目实施后在促进地方经济发展，并可以更多提供优质钾肥，具有良好的经济和社会效益。该项目市场前景良好，并有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，从社会经济角度看是可行的。项目在保证环保投资的前提下，污染物能够达标排放，从环境角度来看也是合理可行的。综上，从环境经济与社会效益分析来看，本项目可行。

7环境影响评价结论

河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司曼海姆硫酸钾项目符合国家产业政策，工程选址符合新乡经济技术产业集聚区产业定位、集聚区规划及规划环评的要求和符合新乡县城乡总体规划（2012-2030年）的相关规划要求，用地性质为工业用地，项目在认真落实评价提出的各项污染物防治、环境风险防范措施后，各种污染物能够达标排放，并满足区域总量控制要求。工程建设的环境影响较小，不会改变区域环境功能。评价认为该项目在认真落实环评提出的各项环保措施及对策的基础上，从环保角度分析，本项目在所选厂址上建设可行。